una tavola da re

Presentazione del restauro della grande tavola

di Henry Thomas Peters

della Sala da pranzo del Castello di Racconigi

Intervento di restauro

Direzione lavori – Direzione regionale Musei Piemonte: Roberta Bianchi e Alessandra Giovannini Luca

Docenti restauratori – Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi: Simone Caramagna; Alessandra Morelli; Serena Ricauda; con la consulenza di Gian Franco Ponzio

Allievi – Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi: Simona Bruno; Riccardo Chialando; Mattia Chillin; Carlo Chiodoni; Ginevra Di Giorgio; Michela Drocco; Noemi Lima; Tosca Paoli; Ludovica Punginelli

Tipologia opera: tavolo da pranzo allungabile con coulisses e prolunghe

Dimensioni: cm 280 x cm 230 x cm 78 (chiuso)

Datazione: XIX secolo (1837)

Autore: Henry Thomas Peters (1792-1852)

Specie lignee: mogano cubano (Swietenia mahoganii massello e piallaccio)

Tecnica: legno intagliato e intarsiato

L’intervento conservativo, di cui è stato oggetto il tavolo di Henry Thomas Peters, è stato preceduto dalla campagna fotografica e dal rilievo geometrico dello stato di fatto, operazioni dirette dalla docente Federica Badino ed eseguite dagli allievi della Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi. Questa fase di documentazione riveste essenziale importanza ai fini degli interventi di restauro su manufatti lignei di grandi dimensioni, sia per le indagini conoscitive, sia per l’organizzazione delle successive attività conservative, e soprattutto per individuare, in questo particolare caso, la corretta funzionalità dell’arredo.

Dopo l’allestimento del cantiere, il manufatto è stato smontato nelle varie sezioni che lo compongono. Si sono potute valutare così le problematiche conservative già in parte evidenti, ma non visibili in tutta la loro entità, come ad esempio il cedimento di uno dei quattro supporti intagliati. Questo problema aveva determinato, oltre alla frattura del supporto stesso, la deformazione della traversa maestra con conseguente disallineamento delle coulisses e l’impossibilità di scorrere.

Sono state poi effettuate indagini diagnostiche e conoscitive che hanno riguardato in prevalenza le vernici che ricoprivano le superfici a vista del tavolo. Come riscontrato su numerosi arredi lignei di stessa epoca e tipologia, è stata osservata la presenza di diversi interventi di manutenzione decisamente invasivi ed estemporanei, probabilmente riferibili ai primi decenni del Novecento. Attraverso l’osservazione del manufatto in fluorescenza ultravioletta, metodica che permette di evidenziare cromaticamente vernici differenti, è stato possibile rilevare le verniciature sovrapposte alle originali. Tale tecnica di indagine, in abbinamento ai test di solubilità delle vernici, fornisce elementi concreti per la loro individuazione qualitativa. La superficie del piano mensa risultava integralmente opacizzata e cromaticamente alterata, mentre quella del basamento, dove sono collocati i supporti scolpiti, e la fascia perimetrale dello stesso presentavano una generalizzata riverniciatura. La lettura estetica complessiva dell’opera risultava così compromessa e, pertanto, si è optato per la rimozione della vernice del piano e anche di quella del piano del basamento a croce.

Sono stati eseguiti interventi di ebanisteria mediante consolidamento e riadesione delle impiallacciature che erano interessate da distacchi e lacune. L’intervento più complesso ha riguardato la ricomposizione del supporto intagliato, a motivi zoomorfi e fitomorfi, fratturato in diverse parti, per il quale è stato necessario inserire delle protesi lignee interne con l’ausilio di resine epossidiche. È stata ripristinata la traversa maestra notevolmente deformata ricorrendo alla tecnica basata sull’impiego di microonde che ha consentito di riportare il segmento ligneo alla geometria originaria senza interventi invasivi. È stata anche ricostruita una piccola porzione mancante del tamburo, posta sotto il piano della tavola.

Il ripristino delle verniciature originali delle superfici è stato affrontato parallelamente agli interventi di ebanisteria sulla scorta degli esiti dei test di pulitura che hanno fornito indicazioni significative rispetto alle metodologie più rispettose ed efficaci da adottare. L’intervento si è poi orientato a ricomporre una più equilibrata omogeneità cromatica ed estetica del piano del tavolo, focalizzandosi sulla rigenerazione e sull’integrazione della pellicola di vernice applicata sul piano del tavolo, nonché sulla superficie e sulla fascia perimetrale del basamento. L’integrazione estetica della patina è stata effettuata applicando ad aerografo velature progressive di coloranti vegetali mordenzati, anziché fare ricorso a pigmenti, in quanto questi avrebbero alterato l’aspetto cangiante peculiare della specie lignea in cui è realizzato il tavolo. Per la verniciatura finale è stata scelta una soluzione di gommalacca disciolta in etanolo applicata con la tecnica del tampone in modo da ottenere un sottile strato di resina che ha permesso di occludere completamente le porosità del legno e conferire al film di vernice una funzione di lente in grado di esaltare le peculiarità cromatiche e ottiche del legno.

L’intervento si è concluso con la ricomposizione del tavolo nella sua interezza e ciò ha permesso di osservare sulle coulisses collegate ai due semipiani la presenza di sedi e ribassamenti con fori filettati. Un’analisi puntuale dell’insieme ha indotto a ritenere che si tratti presumibilmente di alloggiamenti per ulteriori sostegni a scomparsa, utilizzati nella massima estensione del tavolo allo scopo di garantirne maggiore stabilità. Pertanto si è voluto riprodurre tali sostegni in modo da esemplificarne l’utilizzo.